OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ADAPTACJI BUDYNKU KINOWEGO NA OBIEKT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PELPLINIE 

UL. KOŚCIUSZKI 2A; DZIAŁKA NR 93/6.

1.0. Dane ogólne
Objęty projektem adaptacji budynek kinowy, który będzie pełnił funkcję 

Gminnego Ośrodka Kultury jest położony w miejscowości Pelplin przy ul. Kościuszki 2a, dz. nr 93/6. Obiekt jest położony w zabudowie miejskiej zwartej średniej w centrum miasta Pelplina, w terenie uzbrojoną w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz telekomunikacyjną. Obiekt, oprócz przyłącza gazu, aktualnie posiada przyłącza do w/w pozostałych instalacji. Dojście i dojazd do terenu obiektu ulicą Kościuszki utwardzoną posiadającą połączenie z układem komunikacyjnym miasta Pelplin. Objęty projektem obiekt to trzy budynki połączone w jeden zespół. Obiekt jedno i dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej. Opracowanie projektu zostało podyktowane koniecznością adaptacji byłego budynku kinowego z zapleczem na budynek przystosowany do pełnienia funkcji Gminnego Ośrodka Kultury z zapleczem technicznym oraz częścią administracyjną.

Opracowanie projektu pozwoli na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektu zgodnie ze swym nowym przeznaczeniem z dostosowaniem obiektu dla korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne.

Wykonanie adaptacji w oparciu o projekt pozwoli na zachowanie obowiązujących norm i standardów dla obiektu użyteczności publicznej odniesieniu do budynku kultury. Ponadto przeprowadzenie robót remontowych przy adaptacji obiektu pozwoli na poprawienie jego stanu technicznego z dostosowaniem do obowiązujących norm technicznych i dalsze wieloletnie użytkowanie obiektu.

2.0. Wymiarowanie

- Powierzchnia zabudowy
-
526,84 m2
- Powierzchnia całkowita
-
673,75 m2
              w tym


  powierzchnia piwnicy
-
123,67 m2

  powierzchnia parteru
-
431,47 m2

  powierzchnia piętra

-
118,61 m2

- Kubatura


-         3727,96 m2 

3. Opis projektowanych elementów

3.1.
Roboty rozbiórkowe
W związku ze zmianą funkcji i przeznaczenia obiektu, a także z uwagi na jego obecny stan techniczny należy docelowo wykonać rozebranie całości elementów wystroju wewnętrznego, posadzek i podłóg oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Z uwagi na zapewnienie prawidłowej izolacji technicznej i paraizolacyjnej projektuje się rozebranie wszelkich podkładów i izolacji na stropach do poziomu płyty nośnej, a także rozebranie podkładów w piwnicach do poziomu gruntu. Proponuje się rozebranie wszelkiego rodzaju instalacji wentylacji mechanicznej, która obecnie będzie zbędna. Materiały z rozbiórek tj. gruz należy wywieźć do punktu skupu złomu.

3.2 Nadproża w ściankach istniejących
Zmiana lokalizacji niektóry otworów drzwiowych i okiennych oraz wykonanie nowych w ścianach konstrukcyjnych powoduje konieczność wykonania przesklepień nad nowymi otworami. Projektuje się wykonanie przesklepień nadproży ze sali I 100-200 w zależności od wielkości otworu minimalne oparcie dwuteownika na ścianach 20cm na poduszce betonowej gr. 6 cm z betonu B20. Należy wykonać bruzdę z jednej strony ściany i następnie osadzić dwuteownik z obetonowaniem betonem drobnoziarnistym B20. Po związaniu zaprawy należy wykonać bruzdę z drugiej strony ściany i osadzić drugi dwuteownik z obetonowaniem betonem B20. Po związaniu zaprawy należy skręcić dwuteownik śrubami ø16. Jedna w styku nadproża oraz dwie na skraju nadproża. Elementy stalowe nadproża pomalować dwa razy farbami tlenkowymi lub miniowymi. Dwuteowniki wyszpałdować cegłą dziurawką na zaprawie cementowej. Nadproża ze stali dwuteowej osiatkować siatką Rapitza i otynkować tynkiem cementowo – wapiennym kategorii III. Po osadzeniu nadproża i związaniu zaprawy należy wyciąć piłami widiowymi otwór okienny lub drzwiowy. Zabrania się wykuwania otworu przecinakami lub młotami elektrycznymi, gdyż może to naruszyć strukturę ścian. Stropy opierające się na ścianach z osadzonymi nadprożami należy zastemplować krawędziakami 12/12 lub okrąglakami.

3.3.     Sufity podwieszane
W sanitariatach należy wykonać strop podwieszany na profilach ze stali nierdzewnej z płyt GKF 12,5mm z wykonaniem warstwy izolacyjnej z folii paroizolacyjnej i ociepleniem z wełny mineralnej gr. 5cm.

3.4.   
Stolarka okienna
W zakresie stolarki okiennej istniejącej z wyjątkiem pomieszczenia pracowni na parterze części administracyjne całość okien do wymiany na okna PCV z profili pięciokomorowych szklonych szkłem fluatowanym. Projektowane okna podobnie jak wymienione z profili PCV pięciokomorowych szklanych podwójnie szkłem fluatowanym. Parapety z PCV komorowego

Uwagi: w części parterowej szklenie okien szkłem antywłamaniowym.

3.5     Stolarka drzwiowa
Projektuje się wymianę w obiekcie stolarki drzwiowej oraz wykonanie osadzenia drzwi projektowanych. Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych wzmocnionych szklonych szkłem bezpiecznym antywłamaniowym dwuwarstwowym. Z uwagi na przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych i ewakuacji szerokość skrzydeł głównych nie może być mniejsza niż 1m. Drzwi wewnętrzne produkcji Pol- Skone z ościeżnicami regulowanymi.

3.6.      Elewacja
Dla uzyskania prawidłowej termiczności obiektu projektuje się wykonanie docieplenia obiektu styropianem gr. 10cm z wykonaniem siatkowania i dwuwarstwową wyprawą klejową oraz tynkiem mineralnym z poliamidami lub akrylowym w systemie Bolix lub Atlas Stopter. Cokół budynku ocieplić styropianem gr. 8cm z siatkowaniem i dwuwarstwową wyprawą klejową. Tynk cokołu i ościeże okien i drzwi z masy żywicznej Gramoplast. Stolarka okienna z PCV w kolorze białym. Parapety okienne z kształtek ceramicznych w kolorze ciemnobrązowym podobnie jak cokół budynku i ościeża okienne. Wykłady schodów zewnętrznych grysowe w kolorze brązowym. Poręcze i balustrady ze stali nierdzewnej. Szczegółowo pokazano kolory na rysunku elewacji.

3.7.    Sanitariaty

Obecne sanitariaty zostaną powiększone o pomieszczenie po byłej rozdzielni      elektrycznej, którą należy zdemontować z uwagi na bardzo zły stan techniczny. Poza tym rozdzielnia ta jest obecnie zbędna. Pomieszczenie sanitariatów wymaga naprawy dachu – ułożenie nowej warstwy papy termoizolacyjnej, naprawy ścian. Obecną instalację wod.-kan. Oraz elektryczną należy zdemontować i wykonać nowe.  W sanitariatach położyć nową glazurę i zamontować nową armaturę.

